מבחן ברשתות תקשורת מחשבים 0368.3030.01

מועד ב  15.10.2004

פרופ' ישי מנצור

ניר אנדלמן

- זמן הבחינה 3 שעות.

- מותר השימוש בכל חומר עזר

- במבחן 5 שאלות, משקל כל אחת 20 נקודות

- את התשובות לענות על גבי הטופס עצמו – המחברות ישמשו לטיוטה בלבד.

- במבחן זה 7 עמודים כולל עמוד זה.

מ.ס.:

ניקוד :

| ציון | שאלה |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | סה"כ |

שאלה 1:

נתונה טבלה המתארת זמני הגעה של חבילות לערוץ וגודלם. הערוץ משדר בקצב Kbyte/sec 1 והוא משותף לשתי תחנות A ו- B. בכל סעיף ענה האם ישנן משקולות שמשיג את סדר הגעת החבילות הדרוש.

| Packet# | Size (Kbyte) | Flow | זמן הגעה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | A | 0 |
| 2 | 24 | B | 10 |
| 3 | 45 | B | 50 |
| 4 | 5 | A | 55 |

סעיף א: האם ישנן משקולות כך שסדר שליחת החבילות ב-WFQ  הוא:

הראשונה 2, השנייה 1 השלישית 4 והרביעית 3.

אם זה אפשרי תן את המשקולות, וזמני הסיום ב-GPS ו-  WFQאחרת הסבר מדוע.

סעיף ב: האם ישנן משקולות כך שסדר שליחת החבילות ב-WFQ  הוא:

הראשונה 1, השנייה 2 השלישית 3 והרביעית 4

אם זה אפשרי תן את המשקולות, וזמני הסיום ב-GPS ו-  WFQאחרת הסבר מדוע.

שאלה 2:

בציור הבא מצוירות רשת מספר רשתות מקומיות מחוברות על-ידי bridges. (שימו לב, לכל bridge   יש רגל מסומנת ב-1 ורגל מסומנת ב-2.)

Error: Reference source not found

Bridge B-2

Bridge B-1

LAN-1

LAN-2

LAN-3

2

1

2

1

Bridge B-3

2

1

Bridge B-4

2

1

סעיף א: כתוב ריצה אפשרית של האלגוריתם לאתחול הרשת (IEEE 802.1D). כתוב את ההודעות, תוכנן ותוצאותיהן  (עד להתייצבות במצב).

| מצב ה-bridge לאחר ההודעה (כגון ,port bridge root port, designated port, forwarding ו- blocking של כל bridge רלוונטי). | שם ה-bridge השולח (והרגל) | הודעה |
| --- | --- | --- |

סעיף ב: מתוך הנחה שה- bridges סיימו את הלמידה (יודעים היכן כל מחשב ברשת נמצא) מלאו את הטבלאות של ה- bridges

| הסבר | מצב הטבלה שנלמדה | שם ה-bridge |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bridge B-1 |
|  |  | Bridge B-2 |
|  |  | Bridge B-3 |
|  |  | Bridge B-4 |

שאלה 3:

קשר TCP משתמש במנגנון בקרת עומס סטנדרטי להעברת קובץ, עם הפרמטרים הבאים:

הקובץ המועבר הוא בגודל  Kbytes40 .

גודל החלון המקבל הוא תמיד Kbytes 10 .

חלון העומס (cwnd ) מאותחל כ- Kbytes 2.

גודל כל החבילות הוא  Kbytes 2.

זמן הפקיעה (timeout ) במהלך ההעברה הוא  msec 50.

פרמטר הסף (ssthresh  ) הוא Kbytes 10.

זמן RTT הוא תמיד  msec30 .

הנחות:

בכל סיבוב ישלח חלון שלם ולאחר זמן של RTT מקבלים את כל האישורים (ACK) לכל החבילות שנשלחו ולא הלכו לאיבוד.

מדובר ב- TCP-Reno כאשר מנגנון ה- fast retransmit אינו פעיל.

המקבל אינו שומר חבילות שאינן מגיעות בסדר הנכון.

- בהנחה שחבילה מספר 8 הולכת לאיבוד, וכל שאר ההודעות והאישורים מגיעים ליעדן, מלאו את הטבלה הבאה.

| מספר הסיבוב | גודל החלון | מספר בתים שנשלחו |
| --- | --- | --- |
| 1# |  |  |
| 2# |  |  |
| 3# |  |  |
| 4# |  |  |
| 5# |  |  |
| 6# |  |  |
| 7# |  |  |
| 8# |  |  |
| 9# |  |  |
| 10# |  |  |
| #11 |  |  |
| #12 |  |  |
| #13 |  |  |

- כמה זמן תיקח ההעברה?

שאלה 4:

סעיף א:

האם הרשת הבאה היא strict sense non-blocking: כן \ לא

H

A

D

E

I

B

F

J

C

אם כן הסבר, אם לא תן דוגמא!

סעיף ב: נגדיר רשת  CLOS כללית כבעלת פרמטרים ni, no, k, m כאשר ישנן m יחידות ni x k בשכבה הראשונה, k יחידות m x m בשכבה השנייה, ו- m יחידות ni x k בשכבה השלישית. (החיבוריות בין השכבות היא מלאה וישנן m ni קלטים ו-m no  פלטים.)

תן קריטריון על הפרמטרים מתי רשת CLOS כללית הינה strict sense non-blocking. הוכח!

הקריטריון:

הסבר:

שאלה 5:

ענה על ארבע השאלות הקצרות

- מי מבין rate jitter ו- delay jitter מבטיח חוצץ בגודל חסום ומדוע.

תשובה

- מי מבין integrated services  ו- differentiated services דורש admission control ומדוע.

תשובה

- מי מבין integrated services  ו- differentiated services דורש congestion control בנתבים ברשת, ומדוע.

תשובה

- האם כדי לשלוח הודעה מוצפנת יש צורך שהשולח והמקבל יסכימו על מפתח סודי. הסבר!

תשובה

בהצלחה  !!!